RUBINETTI

per linee ad alta pressione (1050psi/73.5bar)

MX14x-x*

Produttore:   SMITHS MEDICAL

Rubinetti deviatori per procedure che richiedono l’utilizzo di alte pressioni di infusione.

A 1 o 3 vie, testati per pressioni fino a 1050 psi.

LATEX FREE

Questi rubinetti sono stati progettati per l’utilizzo in presenza di pressioni fino a 1050 psi e sono quindi adatti per l’uso in emodinamica, angiografia e procedure correlate.

Dotati di un design compatto e robusto, abbinano alla massima sicurezza la semplicità d’uso.

Il largo diametro interno riduce le restrizioni di flusso; l’adattatore rotante integrato permette un facile e sicuro controllo delle linee di estensione e dei cateteri utilizzati; la manopola è disponibile in versione “Open” e “Off”, a richiesta dell’utilizzatore.

Il materiale è trasparente, completamente inerte e può essere utilizzato in abbinamento con farmaci chimicamente aggressivi e mezzi di contrasto.

Avvertenze: 	Da usare una sola volta. Non si può risterilizzare né riutilizzare.

Descrizione del prodotto

LATEX FREE

Corpo (housing):	policarbonato

Adattatore rotante:	policarbonato

Manopola:		poliossimetilene

Tappi di chiusura:	polietilene

MX142-1MR	rubinetto 3 vie, adattatore rotante maschio, manopola “Open”

MX143-1LM      rubinetto 3 vie, Luer Lock  maschio, manopola “Off”

MX143W-1LM	rubinetto 1 via, Luer Lock maschio, manopola “Off”

MX143-1MR	rubinetto 3 vie, adattatore rotante maschio, manopola “Off”

Confezionati in scatole da 25 pezzi.

Sterilizzazione

Confezione di vendita

Codici e misure

Materiali e componenti

Prodotto provvisto di marcatura CE 0086	Classe di appartenenza  IIa	Cod. CND A703

Ossido di Etilene (ETO).

Validità 5 anni con confezione chiusa ed integra.

Produttore

Smiths Medical Deutschland GmbH

Ago:  mm 90

Copriago-introduttore: mm 73 x 18 G