| ###### SCHEDA TECNICA INFORMATIVA |  |
| --- | --- |

# TraySet

# KIT MONOUSO PER PACE MAKER TEMPORANEO

## REF 2SVAS1AP1857

| Q.TA’ |  | COMPONENTI |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | TELO AVVOLGIMENTO BIACCOPPIATO CM 100 X 150 PER COPERTURA TAVOLO |
|  | 1 | TELO ANGIOGRAFICO IN TNT+PE CM 200 X 320 CON DUE FORI FEMORALI OVALI |
|  |  | ADESIVI CM 6 X 9 E DUE FORI PETTORALI ADESIVI CM 15 X 15 CON INCISION |
|  |  | FILM, BANDA LATERALE TRASPARENTE E RINFORZO ASSORBENTE SUI FORI |
|  |  | PETTORALI CM 100 X 140 |
|  | 1 | SIRINGA DA ML 20 CONO LUER |
|  | 2 | AGHI 21G |
|  | 1 | CIOTOLA DA ML 500 |
|  | 20 | COMPRESSE DI GARZA CM 10 X 10 A 16 STRATI CON BARIO |
|  | 1 | BISTURI CON MANICO FIG. 11 |
|  | 1 | CUFFIA IN PE TRASPARENTE DIAM . CM 80 CON ELASTICO |
|  | 1 | TELO SACCO MAYO IN TNT+PE CM 80 X 145 |
|  | 2 | CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI MIS. XL |
|  | 2 | TOVAGLIETTE ASCIUGAMANI CM 40 X 40 |
|  | 1 | SPUGNA CON MANICO PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE |
|  | 1 | PORTA AGHI MAYO MONOUSO IN ACCIAIO CM 14 |
|  | 1 | FORBICI MAYO MONOUSO IN ACCIAIO CM 14 |
|  | 1 | VASSOIO |

SPECIFICHE MATERIALI

TUTTI I DISPOSITIVI SONO REALIZZATI CON MATERIALI ATOSSICI E APIROGENI PREVISTI ED APPROVATI DALLA F.U.

TELO BIACCOPPIATO:

TELO IN BIACCOPPIATO IMPERMEABILE CM 100 X 150 (VEDI SCHEDA ALLEGATA) LAMINATO IN UN UNICO PEZZO DA 54 gr/mq. OTTIMA RESISTENZA SIA ALLO STRAPPO CHE ALLA TRAZIONE. MATERIALE COMPLETAMENTE ANTISTATICO. IL TELO VIENE UTILIZZATO PER L’AVVOLGIMENTO DEL PACCO PROCEDURALE.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA - BIACCOPPIATO

COMPOSTO DA UNO STRATO DI TNT E DA UNO STRATO DI POLIETILENE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 54 |
| SPESSORE | Mm | 2.2 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD | N | 89 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD | N | 35 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD | N | 94 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD | N | 38 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI | cm H2O | 130 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO ASCIUTTO | KPa | >80 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO BAGNATO | KPa | >80 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA ASCIUTTO | CFU/plate | 0 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA BAGNATO | BI | 6.0 |
| COLORE |  | BLUE |

TELO PACEMAKER:

AMPIO TELO IMPERMEABILE IN TNT+PE CM 200 X 320,  PER LA COPERTURA DEL PAZIENTE E DEL TAVOLO OPERATORIO,  LAMINATO IN UN UNICO PEZZO DA 58 gr/mq CON OTTIMA RESTISTENZA ALLO STRAPPO ED ALLA TRAZIONE.

PROVVISTO DI DUE FORI FEMORALI OVALI ADESIVI DI GRADO MEDICALE CM 6 X 9, E DI DUE FORI PETTORALI ADESIVI CM 15 X 15 CON INCISION FILM, CONTORNATI DA UNA ZONA ASSORBENTE CM 100 X 140, ALL’ESTREMITA'  DEL TELO E’ PRESENTE UNA BANDA IN LAMINATO PLASTICO TRASPARENTE CHE PERMETTE UNA MAGGIORE VISUALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DEI COMANDI LATERALI DA PARTE DELL'ANGIOGRAFO, MISURE:

- TELO IN TNT+PE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 1) CM 150 X 320;

- FORI FEMORALI ADESIVI DI GRADO MEDICALE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 2) CM 6 X 9;

- FORI PETTORALI CON INCISION FILM (VEDI SCHEDA ALLEGATA 5) CM 15 X 15;

- ZONA ASSORBENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 3) CM 100 X 140;

- BANDA MATERIALE PLASTICO TRASPARENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA 4) CM 50 X 320.

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA – TNT+PE

COMPOSTO DA UNO STRATO DI TNT E DA UNO STRATO DI POLIETILENE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 58 |
| SPESSORE | Mm | 2.5 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD | N | 77 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD | N | 23 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD | N | 49 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD | N | 21 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI | cm H2O | 130 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO ASCIUTTO | KPa | >80 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO BAGNATO | KPa | >80 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA ASCIUTTO | CFU/plate | 0 |
| RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA BAGNATO | BI | 6.0 |

ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA – BIADESIVO

| BORDO ADESIVO TELI | BIADESIVO GRADO MEDICALE |
| --- | --- |
| SUPPORTO | IN POLIPROPILENE |
| ADESIVO | ACRILICO (POLIMERI ACRILICI PURI IN DISPERSIONE ACQUOSA) IPO-ALLERGENICO |
| CARTA A PROTEZIONE | GLASSINE BISILICONATA DELLO STRATO ADESIVO |

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA – RINFORZO ASSORBENTE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 121 |
| SPESSORE | mm | 0.55 |
| CARICO MASSIMO A SECCO | N | 30 |
| CARICO MASSIMO AD UMIDO | N | 20 |
| ASSORBIMENTO IN ACQUA | gr/m2 | 550 |
| ALLUNGAMENTO AL CARICO MASSIMO | % | 24 |
| ALLUNGAMENTO AL CARICO MASSIMO A UMIDO | % | 33 |
| CARICO MAX DI DELIMITAZIONE A UMIDO | N per 50 mm | >5 |

ALLEGATO 4

SCHEDA TECNICA – POLIETILENE

TUBOLARE TRASPARENTE A BASSA DENSITÀ, IMPERMEABILE ED ANTISTATICO.

ADDITIVI

| CARATTERISTICA | UNITA’ DI MISURA | SPECIFICA | ADDITIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| SLITTAMENTO | 650 | ppm | EURICAMIDE |
| ANTIBLOCK | 1050 | ppm | SILICONE SINTETICO |
| ANTIOSSIDANTE |  | NO |  |

PROPRIETA’ FISICHE

| CARATTERISTICA | UNITA’ DI MISURA | VALORE | METODO |
| --- | --- | --- | --- |
| DENSITA’ | 924 | Kg/m³ | ISO 1183 |
| MELT FLOW RATE 190°C/2.16Kg | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| TEMPERATURA DI FUSIONE | 111 | °C | ISO 11357/03 |
| TEMPERATURA DI CEDIMENTO | 94 | °C | ISO 306 |

ALLEGATO 5

SCHEDA TECNICA – INCISION FILM

| ADESIVO IN POLIURETANO TRASPARENTE CHE CONSENTE ALLA PELLE DI RESPIRARE E PREVIENE LA SUA LACERAZIONE. ADERISCE PERFETTAMENTE E CONSENTE L’UTILIZZO ANCHE IN INTERVENTI MOLTO LUNGHI. SOTTILE MA ESTREMAMENTE RESISTENTE. PUÒ ESSERE INCISO CON SEMPLICI MANOVRE DEL BISTURI. CONFORMANTE ED ELASTICO MANTIENE IL CAMPO OPERATORIO STERILE. |  |
| --- | --- |
| LATEX FREE | SI |
| SUPPORTO | POLIURETANO ALTAMENTE TRASPIRANTE |
| FISSAGGIO | FISSAGGIO SICURO |
| ADESIVO | NON ALLERGENICO |
| BATTERICIDA ALLO IODOPOVIDONE | NO |

SIRINGA: SIRINGA CONO CILINDRO IN POLIPROPILENE ATOSSICO ED APIROGENO DOTATO DI FERMO CHE EVITA LA FUORIUSCITA DEL PISTONE. ASTA IN POLIPROPILENE ATOSSICO ED APIROGENO, RONDELLA (PISTONE) IN POLISOPRENE (LATEX FREE), ATOSSICA ED APIROGENA. - ML 20 ATTACCO CONO; AGO PER SIRINGA: CANNULA IN TRIPLA AFFILATURA IN ACCIAIO INOX AISI 304, BARILETTO IN POLIPROPILENE GRADO MEDICALE, COPRIAGO IN POLIPROPILENE TRASPARENTE. MISURE: - 21 GAUGE 1 ¼ NERO. CIOTOLA: CIOTOLA GRADUATA, REALIZZATA IN POLIPROPILENE, MATERIALE RESISTENTE E FACILE DA PULIRE, CAPACITA': - DIAM. CM 12 FINO A ML 500 AZZURRA. COMPRESSE DI GARZA 10 X 10 : REALIZZATE CON FIBRE AL 100% DI PURO COTONE DI PRIMA QUALITA’, BIANCO CANDIDO, DI TESSITURA REGOLARE E NON OBLIQUA. ESENTE DA SFILACCIATURE. TITOLO 12/8 A 16 STRATI. CON FILO DI BARIO. CONFORME AI REQUISITI DELLE FARMACOPEE VIGENTI E ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE. BISTURI: BISTURI MONOUSO FIG. 11 CON MANICO IN PLASTICA PER USI MEDICI E DOTATI DI PROTEZIONE DELLA LAMA. LAMA IN ACCIAIO INOSSIDABILE. CUFFIA IN PE: SISTEMA DI COPERTURA IN POLIETILENE (VEDI SCHEDA ALLEGATA) TRASPARENTE CON ELASTICO, STUDIATO E PROGETTATO PER ESSERE PRONTO ALL’USO, DARE LA MASSIMA FLESSIBILITA’ ALLA PREPARAZIONE ED ALLA COPERTURA DELLE APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA CON LO SCOPO DI PROTEGGERLE DA CONTATTI ACCIDENTALI CON LIQUIDI E MANTENERE IL CAMPO STERILE. TOTALMENTE IMPERMEABILE, ANTISTATICO ED ANTIRIFLESSO. OTTIMA RESISTENZA ALLO STRAPPO ED ALLA ROTTURA. ELASTICO DI CHIUSURA FLESSIBILE E RESISTENTE PER APERTURA REGOLABILE, DOTATA DI EVENTUALI ADESIVI PER BLOCCAGGIO E RIFINITURA. DIMENSIONI: - DIAM. CM 80; ALLEGATO SCHEDA TECNICA – POLIETILENE TUBOLARE TRASPARENTE A BASSA DENSITÀ, IMPERMEABILE ED ANTISTATICO. ADDITIVI CARATTERISTICA; UNITA’ DI MISURA; SPECIFICA; ADDITIVO. SLITTAMENTO; 650; ppm; EURICAMIDE. ANTIBLOCK; 1050; ppm; SILICONE SINTETICO. ANTIOSSIDANTE; NO. PROPRIETA’ FISICHE CARATTERISTICA; UNITA’ DI MISURA; VALORE; METODO. DENSITA’; 924; Kg/m³; ISO 1183. MELT FLOW RATE 190°C/2.16Kg; 4.0; g/10 min; ISO 1133. TEMPERATURA DI FUSIONE; 111; °C; ISO 11357/03. TEMPERATURA DI CEDIMENTO; 94; °C; ISO 306. TELO SACCO MAYO CM 80 X 145: UTILIZZATO COME COPERTURA DEL TAVOLO SERVITORE O MAYO IN SALA OPERATORIA, PER IL POSIZIONAMENTO DI TUTTO LO STRUMENTARIO NECESSARIO PER GLI INTERVENTI CHIRURGICI. REALIZZATO IN BIACCOPPIATO AD ALTO SPESSORE A FORMA DI SACCO. IMPERMEABILITA' ASSOLUTA AI LIQUIDI ED ELEVATA RESISTENZA AL TAGLIO. AMPIA ZONA CENTRALE IN TNT ASSORBENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA). OTTIMA DRAPPEGGIABILITA'. ALLEGATO SCHEDA TECNICA – TNT+PE COMPOSTO DA UNO STRATO DI TNT E DA UNO STRATO DI POLIETILENE CARATTERISTICA; UNITÀ DI MISURA; SPECIFICA. GRAMMATURA; Gr/mq; 58. SPESSORE; Mm; 2.5. RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD; N; 77. RESISTENZA ALLA TRAZIONE ASCIUTTO MD; N; 23. RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD; N; 49. RESISTENZA ALLA TRAZIONE BAGNATO MD; N; 21. RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DEI LIQUIDI; cm H2O; 130. RESISTENZA ALLO SCOPPIO ASCIUTTO; KPa; >80. RESISTENZA ALLO SCOPPIO BAGNATO; KPa; >80. RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA ASCIUTTO; CFU/plate; 0. RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE MICROBIOLOGICA BAGNATO; BI; 6.0. CAMICE CHIRURGICO RINFORZATO: CAMICE CHIRURGICO IN TNT IDROREPELLENTE (VEDI SCHEDA ALLEGATA) CORREDATO DI DUE SALVIETTE ASCIUGAMANI. ANTISTATICO E AUTOESTINGUENTE, PROTEZIONE INTERNA IMPERMEABILE SUL DAVANTI E SULLE MANICHE, STRATO ASSORBENTE ESTERNO, ELEVATA RESISTENZA AL PASSAGGIO DI SANGUE E BATTERI; ALCOOL REPELLENTE. CHIUSURA AL COLLO REGOLABILE CON VELCRO, BORDO SCOLLATURA IN TNT ASSORBENTE, MANICHE NON CUCITE SALDATE AD ULTRASUONI, POLSINI IN MAGLIA TUBOLARE, CARTONCINO ANTICONTAGIO, 2 CINTURE INTERNE RINFORZATE E FISSATE AD ULTRASUONI, 2 CINTURE ESTERNE RINFORZATE E FISSATE AD ULTRASUONI DI DIVERSO COLORE, MISURA XL. (POSSIBILITA’, SU RICHIESTA, DI CONFEZIONAMENTO SINGOLO)

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA – TNT IDROREPELLENTE

| CARATTERISTICA | UNITÀ DI MISURA | SPECIFICA |
| --- | --- | --- |
| GRAMMATURA | Gr/mq | 50 |
| IDENTIFICAZIONE FIBRE |  | FIBRA POLIPROPILENICA |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE SECCO | N/50 mm | 39 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE UMIDO | N/50 mm | 37 |
| PULIZIA | Log(10) CFU/dm² | 1.18 |
| RESISTENZA PENTRAZIONE MICROBICA | Log (10) cfu BI | <1 4.00 |
| RESISTENZA PENETRAZIONE LIQUIDI | Cm H2O | 139,00 |
| RESISTENZA ALLO SCOPPIO | kPa | 81,40 |
| PERDITA DI PAERTICELLE | N/50 mm | 1,00 |
| LINTING | Log(10) | 3,20 |

TOVAGLIETTE ASSORBENTI:

PANNETTO CARTA A SECCO AD ALTA CAPACITA’ ASSORBENTE CM 40 X 50 (VEDI SCHEDA ALLEGATA). ESTREMAMENTE RESISTENTE, QUANDO VIENE BAGNATO DIVENTA MORBIDO RESTANDO COMPATTO.

PUO’ ESSERE UTILIZZATO SIA PER DETERGERE LA CUTE SIA COME PANNO ASCIUGAMANI.

ALLEGATO

| CARATTERISTICA | SPECIFICA |
| --- | --- |
| TIPO CARTA | CELLULOSA A SECCO 1 VELO |
| GRAMMATURA (EDANA 40) | 55 G/MQ. |
| GRADO DI BIANCO | 82/84 T.C.F. (TOTAL CHLORINE FREE) |
| SPESSORE CARTA (EDANA 30) | 0,6 MM. |
| DENSITÀ CARTA | 0,09 G/MQ. |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE (EDANA 20) | 20 N/5 CM. |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE (EDANA 20) | 10 N/5 CM. |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE SUL BAGNATO (EDANA 20) | 14 N/5 CM. |
| ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE % (EDANA 20) | 8 % |
| ALLUNGAMENTO TRASVERSALE % (EDANA 20) | 14% |
| CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO (EDANA 10) | 7 G/G. (7 VOLTE IL PESO) |
| GOFFRATURA | TIPO TEXTILE |
| DIMENSIONI FOGLIETTO APERTO | 40 X 50 CM. |

SPUGNA CON MANICO:

SPUGNA PER LA DISINFEZIONE DELLA CUTE CON MANICO IN PLASTICA.

MANICO: REALIZZATO IN PRESSOFUSIONE UTILIZZANDO MATERIALE MOPLEN.

SPUGNA: MATERIALE SINTETICO, ANALLERGICO ATOSSICO, INCOLLATO CON COLLANTI ATOSSICI E ANALLERGICI SOTTOPOSTI A TEST DI REATTIVITA' CUTANEA E SENSIBILIZZAZIONE ALLERGICA.

STRUMENTARIO CHIRURGICO:

STRUMENTI CHIRURGICI  IN ACCIAIO INOSSIDABILE SECONDO AISI 410 PER PINZE SPATOLE E DIVARICATORI(VEDI ALLEGATO 1) E AISI 420 PER LE FORBICI (VEDI ALLEGATO 2). ALL’INTERNO DEL CUSTIOM PACK SONO CONTENUTI I SEGUENTI FERRI CHIRURGICI:

- PORTA AGHI MAYO MONOUSO IN ACCIAIO;

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA - PINZE

| DESCRIZIONE | CARBONIO | MAGNESIO | FOSFORO | SOLFURO | SILICIO | CROMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 410 | 0.150 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 12.50 |

- FORBICI MAYO MONOUSO IN ACCIAIO;

ALLEGATO 2

SCHEDA TECNICA - FORBICI

| DESCRIZIONE | CARBONIO | MAGNESIO | FOSFORO | SOLFURO | SILICIO | CROMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AISI 410 | 0.150 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 13.00 |

VASSOIO:

VASSOIO RETTANGOLARE  REALIZZATO IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO POLIPROPILENE DI COLORE BIANCO,  RESISTENTE E FACILE DA PULIRE.

CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO:

LA CONFEZIONE ESTERNA E’ COSTITUITA DA UNA BUSTA CARTA/PLASTICA IDONEA ALLA STERILIZZAZIONE TERMOSALDATA ERMETICAMENTE.

QUANTITA’: 1 KIT PER BUSTA

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

SCATOLA DI CARTONE CON FORI LATERALI ADATTO ALLA STERILIZZAZIONE CONTENENTE 6 KIT.

INOLTRE SU TUTTE LE CONFEZIONI SONO RIPORTATE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- NOME COMMERCIALE;

- CODICE DEL PRODOTTO;

- NUMERO DI LOTTO;

- DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL KIT;

- DATA DI STERILIZZAZIONE;

- DATA DI SCADENZA;

- METODO DI STERILIZZAZIONE;

- DICITURA MONOUSO;

- NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE.

CONSERVAZIONE

IL PRODOTTO VA CONSERVATO A TEMPERATURA AMBIENTE E LONTANO DALLE FONTI DI CALORE E DALLA DIRETTA ESPOSIZIONE ALLA LUCE DEL SOLE

PRODUZIONE

Il KIT è fabbricato presso l'officina di produzione della Svas Biosana Srl certificata secondo le Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

La produzione è effettuata secondo metodiche standard convalidate CONFORMI A QUANTO ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA DIRETTIVA 93/42/CEE.

STERILIZZAZIONE

Il kit è sterilizzato ad ossido di etilene secondo un ciclo validato che non altera le caratteristiche dei componenti in conformità alle norme Armonizzate EN 550. LA STERILITA’ HA UNA VALIDITA’ DI 5 ANNI A CONFEZIONE INTEGRA.

SMALTIMENTO

PER LO SMALTIMENTO L’UTILIZZATORE DEVE SEGUIRE LE NORMATIVE DI LEGGE IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI

CLASSE DI APPARTENENZA

IL KIT E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA CE 93/42 E S.M.I. (CLASSE II/A STERILE). LATEX FREE CND T0202.

RDM 245357/R

ANNOTAZIONI

TUTTI I DISPOSITIVI DI INTERAZIONE E CONTATTO CON IL PAZIENTE SONO LATEX FREE. PRESENZA DI LATTICE E’ RISCONTRABILE NEGLI ELASTICI DELLE CUFFIE DI COPERTURA DELLE APPARECCHIATURE.

IL DISPOSITIVO E’ CONFORME ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’.